Powered by

SmartApp 2.0

Instrukcja obsługi

- Immediate / Delayed — Ładuj teraz lub po szczycie

- TOU Rate Plan — Rzeczywiste ceny energii w aplikacji

- Smart Schedule — Automatyczne ładowanie w tanich godzinach

- Dynamic Rate — Aktualne ceny, jeśli są dostępne

- Solar Only — Wykorzystaj bezpłatną nadwyżkę energii słonecznej

- DLB — Chroń główne zabezpieczenie domu

- Smart Statistics — Śledź energię, koszty i oszczędności

- Safety & Health — Autotest i historia zdarzeń

- Charging Approval & NFC — Decyduj, kto może ładować

- Jedna aplikacja — Tryby, taryfy, fotowoltaika/DLB i statystyki

Ładuj mądrzej. Płać mniej.

Ver. 20260916

Co chcesz zrobić?

Wybierz cel ładowania i przejdź do wskazanego menu. Ekrany i nazwy mogą się różnić zależnie od modelu, oprogramowania, konta i rynku. Angielskie nazwy menu odpowiadają zrzutom ekranu.

| Twój cel | Zacznij tutaj |
| --- | --- |
| Ładować jak najszybciej | Immediate |
| Rozpocząć za kilka godzin | Delayed |
| Korzystać z najtańszych godzin taryfy stałej | Rate Plan → Smart Schedule → Scheduled |
| Korzystać z obsługiwanej taryfy dynamicznej | Rate Plan → Dynamic Rate / Charging mode → Dynamic Schedule |
| Wykorzystać nadwyżkę energii słonecznej | Smart Meter → Solar Only |
| Uniknąć przeciążenia przyłącza | Smart Meter → Dynamic Load Balancing (DLB) |
| Sprawdzić energię, koszty i oszczędności | Statistics |

ZŁOTA ZASADA Aby obniżać koszty, najpierw wprowadź rzeczywisty Rate Plan. Od niego zależą kolory osi czasu, szacunki kosztów i oszczędności.

Różnice między modelami

- Maksymalny prąd ograniczają ładowarka, przewód lub adapter zasilania, instalacja i pojazd. SmartApp nie może przekroczyć sprzętowych limitów bezpieczeństwa.

- Solar Only, Dynamic Rate, DLB, temperatury i Diagnostics są dostępne tylko w obsługiwanych produktach z aktywnymi funkcjami.

Sparuj ładowarkę

Gdy ładowarka nie została jeszcze dodana do konta Tuya lub zmieniła się sieć Wi-Fi.

| Zainstaluj Tuya Smart | Zainstaluj Smart Life |
| --- | --- |

- Zainstaluj Tuya Smart lub Smart Life z oficjalnego sklepu. Utwórz konto lub zaloguj się.

- Podłącz ładowarkę do odpowiedniego gniazda z uziemieniem. Nie podłączaj złącza do pojazdu i poczekaj na koniec autotestu.

- Przytrzymaj przycisk A przez 8 sekund, aż wskaźnik Wi-Fi zacznie migać. Może to usunąć poprzednie powiązanie Wi-Fi.

- Włącz Bluetooth w telefonie. W Tuya Smart dotknij + → Add Device i wybierz wykrytą ładowarkę.

- Wprowadź dane sieci Wi-Fi 2,4 GHz. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aż ładowarka pojawi się w Tuya Home.

JEŚLI PAROWANIE SIĘ NIE UDA Sprawdź, czy pasmo 2,4 GHz jest włączone. Zbliż się do routera, pozostaw pojazd odłączony i powtórz procedurę parowania na ładowarce.

Home w skrócie

Temperatura

Start/Pauza

Tryb ładowania

Wybór taryfy

Taryfa i wykres w tle

Smart Schedule na pierwszym planie

Home odpowiada na trzy pytania:

1. Co robi ładowarka?

2. Która taryfa i tryb są aktywne?

3. Ile energii zużywa ta sesja i ile kosztuje?

| Na Home | Znaczenie |
| --- | --- |
| Wskaźnik | Stan, bieżąca moc, prąd i napięcie |
| Kolory tła | Okresy aktywnego Rate Plan |
| Słupki na pierwszym planie | Okno Scheduled, Delayed lub Solar Only |
| Termometr | Temperatury wtyczki sieciowej, modułu sterującego i złącza pojazdu, jeśli obsługiwane |
| Active Session | Energia, czas, szacowany koszt i oszczędności |

Ładuj teraz lub po krótkiej przerwie

Immediate — gdy pojazd jest gotowy

Gdy potrzebujesz energii przed wyjazdem, a optymalizacja ceny nie jest teraz najważniejsza.

- Podłącz ładowarkę do pojazdu.

- Home → Charging Mode → Immediate.

- Ustaw Delay na 0 i wybierz dozwolony prąd ładowania.

- Dotknij Confirm.

Delayed — proste odliczanie

Gdy drogi okres wkrótce się kończy i nie potrzebujesz tygodniowego harmonogramu.

- Podłącz ładowarkę do pojazdu.

- Home → Charging Mode → Immediate. Ustaw Delay > 0, aby włączyć Delayed.

- Wybierz opóźnienie i prąd ładowania.

- Dotknij Confirm. Ładowanie rozpocznie się po zakończeniu odliczania.

OPÓŹNIENIE TO NIE GODZINA 02:30:00 na ekranie ładowarki oznacza start za 2 godziny 30 minut, a nie o 02:30.

Nazwa taryfy

Ceny

Strefa taryfy

Czas początku

Przesuń czas

Strefa taryfy

Najpierw ustaw Rate Plan

Włącz/Wyłącz

Usuń

Dodaj

Nazwa

Zapisz

Dni robocze / weekend

Prąd

Przeciągnij: prąd

Jeśli masz taryfę zależną od pory dnia (TOU), wprowadź ją, aby kolory osi czasu, szacunki kosztów i oszczędności były poprawne.

- Settings → Rate Plan. Wybierz profil i otwórz edytor.

- W razie potrzeby zmień nazwę. Wprowadź rzeczywistą cenę każdej strefy taryfowej dostawcy.

- Przytrzymaj granicę i przesuń ją w lewo/prawo, aby zmienić czas. Aby zmienić strefę taryfową, przeciągnij górną krawędź okresu w górę/dół. Możesz też dotknąć › w tabeli, aby ustawić początek i typ taryfy.

- Niebieskim + dodaj wiersz, a czerwonym – usuń zbędny.

- Skonfiguruj Weekdays i Weekends.

- Sprawdź oś 24 godzin i dotknij Confirm.

- Na liście wybierz Rate Plan, który ma być aktywny, i potwierdź ponownie.

TYLKO SZACUNEK Na podstawie Rate Plan twórz Smart Schedules, aby oszczędzać. Szacowane koszty są orientacyjne i nie służą do rozliczeń.

Zaplanuj ładowanie w tanich godzinach

Aby ładowarka czekała każdego wieczoru i ładowała automatycznie w godzinach Off-Peak lub Super Off-Peak.

Settings → Smart Schedule. Wybierz profil do edycji. Aktywny Rate Plan jest widoczny w tle jako punkt odniesienia.

Dotknij niebieskiego +, aby dodać wiersz, lub czerwonego −, aby go usunąć.

Wybierz początek w tańszym okresie, ustaw Turn ON i odpowiedni prąd. Powtórz, aby dodać kolejne uruchomienia lub zmiany prądu.

Wybierz godzinę końca i Turn OFF.

Przesuń granicę na osi w lewo/prawo, aby dokładnie ustawić czas. Przeciągnij górną krawędź, aby zmienić prąd.

Skonfiguruj Weekdays i Weekends.

Dotknij Confirm, aby zapisać harmonogram.

UŻYWAJ JEDNEGO HARMONOGRAMU Korzystaj z Scheduled w SmartApp albo z harmonogramu pojazdu. Gdy oba są aktywne, ładowanie jest możliwe tylko we wspólnych oknach czasowych.

Korzystaj z harmonogramu codziennie

- Home → Charging Mode → Scheduled.

- Zaznacz kółko przy zapisanym harmonogramie i dotknij Confirm.

- Po powrocie podłącz pojazd i pozostaw ładowarkę pod napięciem.

- Ładowarka zaczeka i uruchomi się automatycznie w wybranym tańszym okresie.

Zanim odejdziesz

- Rate Plan odpowiada taryfie dostawcy w dni robocze i weekendy.

- Wybrano właściwy Rate Plan i Smart Schedule.

- Scheduled jest aktywny, a harmonogram pojazdu wyłączony.

- Pojazd jest podłączony, a ładowarka pozostaje zasilana.

Korzystaj z taryfy dynamicznej

Gdy umowa obejmuje ceny bieżące lub dnia następnego, a Dynamic Rate jest dostępny dla Twojego rynku i konta.

Uwaga: funkcja jest w fazie testów beta i obecnie dostępna tylko na zaproszenie.

Podłącz ładowarkę do pojazdu.

Otwórz Rate Plan i wybierz Dynamic. To funkcja płatnej subskrypcji, obecnie dostępna wybranym testerom beta.

Podaj kraj, miasto i kod pocztowy. Wybierz dostawcę oraz Dynamic Market, a następnie Save, aby pobrać najnowsze stawki.

Przeciągnij czerwony próg ceny, aby określić strategię, i dotknij Confirm.

WAŻNE Tuya Conow Labs integruje dane ze źródeł zewnętrznych. Regularnie sprawdzaj stawki i walutę oraz wprowadzaj poprawny kurs wymiany. Dynamic Rates i Eco Charge podają szacunkowe wartości, które pomagają wybrać najtańsze godziny ładowania. Rzeczywiste opłaty znajdziesz na rachunku od dostawcy energii.

Ładuj nadwyżką PV (wymagany Smart Meter)

Gdy masz instalację fotowoltaiczną i chcesz wykorzystywać nadwyżkę energii zamiast stałego harmonogramu.

- Zainstaluj wskazany Smart Meter na głównym zasilaniu domu, NIE tylko w obwodzie fotowoltaiki.

- Dodaj Smart Meter do konta Tuya. Sprawdź, czy jest online i przekazuje prawidłowe pomiary.

- Settings → General → Smart Meter. Powiąż licznik z ładowarką.

- Home → Charging Mode → Solar Only. Sprawdź działanie licznika i dotknij Confirm.

- Podłącz złącze do pojazdu. Ładowanie zacznie się automatycznie, gdy nadwyżka będzie wystarczająca.

- Jeśli nadwyżka spadnie poniżej minimum dla ładowania trójfazowego (6 A na fazę), ładowarka automatycznie przełączy się na jedną fazę z wyższym prądem, aby najlepiej wykorzystać dostępną energię słoneczną.

- Solar Only kończy się automatycznie, jeśli niedostateczna nadwyżka powoduje pobór z sieci co najmniej 3 A przez ponad 30 minut albo Smart Meter pozostaje offline przez 10 minut.

Chroń przyłącze z DLB (wymagany Smart Meter)

Gdy ładowanie pojazdu i zużycie domowe mogą razem przekroczyć limit przyłącza.

Zainstaluj zgodny Smart Meter na głównym zasilaniu domu. Powiąż go z ładowarką w Settings → General → Smart Meter.

W Settings → Dynamic Load Balancing (DLB) wpisz prąd znamionowy głównego zabezpieczenia. System automatycznie uwzględnia margines bezpieczeństwa.

Dla kilku ładowarek wyznacz jeden Master i maksymalnie dwa Slaves. Prąd głównego zabezpieczenia ustaw na Master; Slaves automatycznie korzystają z tej wartości.

Dotknij Confirm.

Każda ładowarka dostosowuje prąd do zużycia domowego, pomagając uniknąć przeciążeń i wykorzystać dostępną moc.

PRAWIDŁOWA INSTALACJA NADAL JEST KONIECZNA DLB zarządza dostępnym prądem. Nie zastępuje właściwego okablowania, doboru zabezpieczeń ani wymaganych urządzeń ochronnych.

Udostępniaj dostęp i zatwierdzaj ładowanie

Aby udostępnić aplikację rodzinie lub innym uprawnionym osobom albo zatwierdzać każde żądanie ładowania.

- Zaproś wybrane konto za pomocą udostępniania urządzeń Tuya. Pierwotne konto pozostaje kontem głównym dla większości ustawień.

- Aby wymagać zgody, włącz Settings → Charging Approval.

- Po żądaniu ładowania wybierz Allow lub Deny w aplikacji konta głównego.

W modelach obsługujących NFC ładowanie można zatwierdzić również kartą NFC.

W Settings przytrzymaj kafelek Charging Approval przez 3 sekundy. Otworzy się zarządzanie kartami NFC, gdzie można je dodawać i usuwać.

DOSTĘP I ROZLICZENIA Zgoda określa, kto może używać ładowarki. Energia jest rozliczana na rachunku miejsca zasilającego ładowarkę, nie na koncie użytkownika aplikacji.

Sprawdź Health, temperatury i Diagnostics

Health

Sprawdź ostatni autotest po włączeniu zasilania i historię zdarzeń bezpieczeństwa.

Ochrona termiczna i diagnostyka

Dotknij termometru na Home. Diagnostics w Settings może pokazywać napięcia/prądy faz, napięcie CP, uziemienie, temperatury i stan wysyłania danych. Odczyty służą do obserwacji i pomocy technicznej, nie do omijania zabezpieczeń ani samodzielnych napraw.

BEZPIECZEŃSTWO PRZEDE WSZYSTKIM Jeśli ostrzeżenie ochronne się powtarza, przerwij ładowanie i postępuj według instrukcji sprzętu. Nie wymuszaj ładowania przez wielokrotne odłączanie i podłączanie.

Zakończ sesję i zachowaj jej zapis

Aby zakończona sesja szybko pojawiła się w Statistics.

- Przed wyjazdem odblokuj gniazdo pojazdu i fizycznie wyjmij złącze. Ładowarka musi nadal być zasilana.

- Poczekaj na stan czuwania i zakończenie wysyłania do chmury. Zapis pojawi się w Statistics.

- Dopiero potem odłącz zasilanie, jeśli chcesz zabrać ładowarkę.

NIE ODŁĄCZAJ NAJPIERW ZASILANIA Wyjęcie złącza z pojazdu uruchamia wysyłanie danych. Wi-Fi i zasilanie muszą pozostać dostępne.

Przeglądaj Statistics

- Przełączaj widoki Monthly i Yearly.

- Przesuwaj wykres lub kartę podsumowania w lewo/prawo, aby zmieniać okresy. Dotknij słupka, aby go otworzyć.

- Używaj List lub Chart do szczegółów sesji i eksportuj CSV, jeśli dostępne.

- Po zmianie taryfy zaktualizuj Rate Plan. Starsze zapisy mogą nie zostać przeliczone.

Wszystkie wartości kWh mierzy ładowarka. Do akumulatora dociera mniej energii, zależnie od sprawności ładowania pojazdu.

Settings w skrócie

URZĄDZENIE I POŁĄCZENIE

Charger Information — urządzenie i podsumowanie sesji

Charger Network — stan Wi-Fi i sieć

ŁADOWANIE I KOSZTY

Rate Plan — ceny i okresy taryfowe

Smart Schedule — automatyczne okresy włączania/wyłączania

FOTOWOLTAIKA I OBCIĄŻENIE

Smart Meter — wymagany dla Solar Only i DLB

Dynamic Load Balancing — ochrona przyłącza

DOSTĘP I BEZPIECZEŃSTWO

Charging Approval — zgoda na ładowanie / karty NFC

Preset Max Current — limit prądu ładowarki

PREFERENCJE — General Settings

Język, motyw, waluta, format liczb

Ikona i nazwa, restart, ustawienia fabryczne

WAŻNE Waluta Dynamic Rate zależy od kraju. Jeśli wybierzesz walutę lokalną inną niż EUR, dokładnie sprawdzaj stawki i walutę. W razie potrzeby podaj kurs dla prawidłowego przeliczenia. Jeśli nie korzystasz z Dynamic Rate, możesz bez obaw wybrać walutę lokalną.

Gdy coś nie działa

| Objaw | Sprawdź najpierw |
| --- | --- |
| Parowanie nie działa | 2,4 GHz i Bluetooth włączone; pojazd odłączony; tryb parowania aktywny; blisko routera |
| Błędne koszty/oszczędności | Waluta; ceny/godziny Rate Plan; aktywna taryfa; data zmiany |
| Harmonogram omija tanie godziny | Harmonogram a Rate Plan; poprawny wybór; harmonogram pojazdu wyłączony |
| Ładowanie nie startuje | Stan sprzętu; blokada pojazdu; tryb; opóźnienie/harmonogram; Charging Approval |
| Solar Only nie daje się włączyć | Licznik główny poprawnie powiązany i online; wystarczająca nadwyżka |
| DLB niedostępne | Konto główne; zgodny licznik; aktywacja; rola Master/Slave |
| Dynamic Rate niedostępne | Dostęp rynku/konta; zgodne źródło danych; odpowiednia umowa |
| Brak sesji | Wyjmij złącze z pojazdu, gdy ładowarka nadal jest zasilana i online |
| Aplikacja offline | Router, siła sygnału i ustawienia Charger Network |

Przygotuj dane dla pomocy technicznej

- Model i numer seryjny w Settings → Charger Information.

- Wersja aplikacji i oprogramowania urządzenia

- Używany tryb, Rate Plan lub harmonogram

- Zrzut komunikatu i Diagnostics, jeśli dostępne

- Czas zdarzenia i informacja, czy się powtarza

Codzienna ściągawka

| Potrzebuję… | Zrób tak |
| --- | --- |
| Ładowania teraz | Home → Charging Mode → Immediate → Current → Confirm |
| Krótkiego opóźnienia | Home → Charging Mode → Immediate → ustaw Delay > 0 i Current → Confirm |
| Taniego ładowania nocą | Wybierz Rate Plan → Smart Schedule → Scheduled → podłącz pojazd |
| Ładowania według cen bieżących | Dynamic Rate → dostosuj strategię → Confirm |
| Nadwyżki energii słonecznej | Główny Smart Meter online → Solar Only → Confirm |
| Ochrony głównego zabezpieczenia | Główny Smart Meter → DLB → prąd głównego zabezpieczenia → Confirm |
| Pełnego zapisu sesji | Wyjmij złącze pojazdu przy włączonym zasilaniu → poczekaj na wysyłanie → odłącz zasilanie |

Lista kontrolna nowego użytkownika

- Rate Plan zawiera rzeczywiste lokalne ceny TOU oraz okresy Weekdays/Weekends.

- Na Home wybrano właściwy profil Rate Plan.

- Zdarzenia ON w Smart Schedule przypadają na wybrane tańsze okresy.

- Do ładowania nocnego aktywne są Scheduled i właściwy Smart Schedule.

- Po pierwszej instalacji Health pokazuje pomyślne autotesty.

- Po kilku sesjach sprawdź, czy koszty w Statistics zgadzają się z wprowadzoną taryfą.

Podłączenie elektryczne, dozwolone adaptery, błędy, bezpieczne odłączanie, czyszczenie i serwis opisuje instrukcja sprzętu dostarczona z ładowarką.