PROTOKÓŁ Z OGLĘDZIN I NAPRAWY

Nr AP/SER/2026/0002  •  Tuchom, 2026-09-28

1  IDENTYFIKACJA SPRAWY I URZĄDZENIA

| Data przyjęcia | 2026-09-24 | Data naprawy | 2026-09-28 |
| --- | --- | --- | --- |
| Klient | Mariusz Pajor | Kontakt | mariuszpajor@icloud.com, +48 600 756 411 |
| Dokument sprzedaży | Partner Allegro | Nr sprawy/RMA | Zwrot 5678181703 |
| Marka / model | Ampere Point Q11 | Nr seryjny | Brak — tabliczka na uchwycie, nie dostarczono |
| Kod produktu | Q11 | Data zakupu | — |

2  ZGŁOSZENIE I OGLĘDZINY

Usterka zgłoszona przez klienta

Podczas ładowania samochodu zadziałało zabezpieczenie w instalacji domowej. Od tego momentu pojazd nie ładuje się również na innych stacjach. Klient prosi o sprawdzenie ładowarki i potwierdzenie, czy działa prawidłowo i nie została uszkodzona.

Ustalenia z oględzin

Po włączeniu komunikat „Overload Reminder” bez podłączonego pojazdu i bez przepływu prądu (fot. 1) — uszkodzony tor pomiaru prądu w układzie sterującym. Brak komunikacji z pojazdem — rezystancja kodująca PP we wtyczce poza wartością znormalizowaną; uszkodzona elektronika komunikacji we wtyczce. Pozostałe podzespoły bez uszkodzeń.

3  DIAGNOZA I KWALIFIKACJA GWARANCYJNA

Diagnoza techniczna

Uszkodzenie układu sterującego (tor pomiaru prądu) oraz elektroniki komunikacji we wtyczce. Przyczyna pierwotna nie została ustalona z pewnością. Uszkodzenie obu elementów w jednym zdarzeniu, zadziałanie zabezpieczenia w instalacji domowej oraz brak możliwości ładowania pojazdu także na innych stacjach wskazują na zdarzenie elektryczne w obwodzie ładowania (zwarcie za ładowarką albo przepięcie w sieci zasilającej), którego ładowarka nie wytwarza samodzielnie. Nie stwierdzono w ładowarce wady, która mogłaby być źródłem zdarzenia.

| Kwalifikacja | Nie dotyczy — naprawa wykonana bezpłatnie | Decyzja | Naprawa bezpłatna |
| --- | --- | --- | --- |

Podstawa kwalifikacji

Naprawę wykonano bezpłatnie; kwalifikacji gwarancyjnej nie rozstrzygano, ponieważ przyczyna pierwotna zdarzenia nie została ustalona.

4  WYKONANE CZYNNOŚCI I CZĘŚCI

| Lp. | Czynność serwisowa |
| --- | --- |
| 1 | Wymiana układu sterującego. |
| 2 | Przywrócenie prawidłowej rezystancji kodującej PP we wtyczce. |

| Lp. | Część / materiał | Ilość | Nr / uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Układ sterujący | 1 | Nowa część |
| 2 | Rezystor kodujący PP | 1 | 680 Ω |

5  KONTROLA PO NAPRAWIE

| Lp. | Test / pomiar | Wynik | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pomiar rezystancji kodującej PP we wtyczce | Wartość prawidłowa, stabilna | PASS |
| 2 | Ładowanie pojazdu, 30 min przy 16 A | Sesja zakończona bez błędów | PASS |

6  WYNIK, ROZLICZENIE I ZALECENIA

| Stan końcowy | Sprawne po naprawie | Data wydania | 2026-09-28 |
| --- | --- | --- | --- |
| Rozliczenie | Naprawa bezpłatna | Razem brutto | 0,00 PLN |

Zalecenia dla użytkownika

Przed ponownym ładowaniem w domu zalecamy, aby elektryk sprawdził obwód zasilający ładowarkę i przyczynę zadziałania zabezpieczenia.

Załączniki / dowody

Zgłoszenie zwrotu 5678181703 Załącznik A — dokumentacja zdjęciowa (1 fot.)

7  POTWIERDZENIE

Serwisant potwierdza zgodność powyższego opisu z wykonanymi oględzinami, czynnościami i testami. Podpis klienta potwierdza odbiór dokumentu lub urządzenia, a nie zrzeczenie się ustawowych praw.

| Serwisant | Klient / osoba odbierająca |
| --- | --- |
| Dawid Cekała Data i podpis: __________________________________ | Mariusz Pajor Data i podpis: __________________________________ |

A  ZAŁĄCZNIK — DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

Zdjęcia wykonane przez serwis w trakcie oględzin i naprawy. Numeracja odpowiada kolejności czynności.

| Fot. 1. Stan przy przyjęciu: komunikat „Overload Reminder” na wyświetlaczu bez podłączonego pojazdu. |  |
| --- | --- |